## 自行监测方案

单位名称：湛江港石化码头有限责任公司

编制时间： 2022年11月

## 一、企业概况

## （一）基本情况

湛江港石化码头有限责任公司于1958年开港，是南方最大的公共油品作业码头公司，拥有13个生产性泊位，其中30万吨级2个，年设计通过能力约4383万吨，主要经营原油、成品油、液体化工品等装卸、存储、中转业务。2011年，中石化香港冠德以50%股比入股公司，公司相关业务得到加强和发展，公司各项重要指标逐年增长，目前已与世界100多个国家和地区通航，是全国主要石油进出港口之一。

湛江港石化码头有限责任公司占地面积44.28万平方米。拥有30万吨级、5万吨级、2.5万吨级、5000吨级、3000吨级等13座石油船舶装卸泊位，其中两个VLCC泊位，码头岸线总长1368米，航道底宽达310米，港池水深达23.6米，年设计吞吐能力超4600万吨。在用压力管道34条，共95公里；设有火车台、汽车台装卸鹤位及相应泵站设施，可同时装卸原油、轻柴油、汽油等多种油品和化工溶剂，船天效率最高超过20万吨。现有储油罐45个（29号罐存储介质为液碱，不计入油气仓储行业，即全厂共46个储罐），3套油气回收装置，2套生产废水处理设施。

（二）排污情况

1、废气

项目汽车装载时产生的挥发性有机物，主要污染为非甲烷总烃、甲醇，其中，甲醇装卸有机废气通过油气回收装置处理后由废气排放口（DA001）外排，柴油装卸有机废气为无组织排放；火车装载时产生的挥发性有机物，主要污染为非甲烷总烃，其中，汽油、原油装卸有机废气通过油气回收装置处理后由废气排放口（DA002）外排，柴油装卸有机废气为无组织排放。207#-209#码头泊位增加原油装载有机废气油气回收装置处理后由废气排放口（DA003）外排。

2、废水

项目生产废水经过厂内污水处理站后，通过废水排放口（DW001）排至湛江港，主要污染为化学需氧量、氨氮（NH3-N）、石油类、悬浮物、pH值、总氰化物、挥发酚、总有机碳。生活污水经过厂内生活污水一体化设施处理后回用于绿化喷淋，主要污染物为化学需氧量、氨氮（NH3-N）、悬浮物、pH值、石油类。

3、地下水、土壤防治

储罐区泄漏会对地下水、土壤造成严重影响，储罐区停留、径流污水的地面全部进行防腐、防渗铺砌，防火堤内、管道、储罐等均采取标准规定的防渗措施，重点污染防治区防渗性能不低于6.0 m厚渗透系数1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗能力，一般污染防治区防渗性能不低于1.5 m厚渗透系数1.0×10-7 cm/s的黏土层的防渗能力，严格落实防渗防漏、防腐蚀措施，不会对周边的地下水、土壤环境造成明显影响。

4、噪声

公司主要噪声源生产设备产生的噪声。采用选用低噪声设备，合理布置设备位置以减少噪声，西侧厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

## 二、监测方案

废气监测方案

| 序号 | 排放口 名称 | 污染物名称 | 监测 内容 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测 频次 | 采样方法 | 监测方法 | 测试 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车装载工序废气排放口 | 挥发性有机物 | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量 | 25000mg/Nm3 | 《储油库大气污染物排放标准》 （GB 20950-2020） | 手工 | 1次/月 | 非连续采样 至少3个 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气象色谱法》（HJ/T38-2017） |  | 进出口均需要监测 （生产状态下按频次监测） |
| 2 | 火车装载工序废气排放口 | 挥发性有机物 | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量 | 25000mg/Nm3 | 《储油库大气污染物排放标准》 （GB 20950-2020） | 手工 | 1次/月 | 非连续采样 至少3个 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气象色谱法》（HJ/T38-2017） |  | 进出口均需要监测 （生产状态下按频次监测） |
| 3 | 207#-209#码头装载工序废气排放口 | 挥发性有机物 | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量 | 25000mg/Nm3 | 《储油库大气污染物排放标准》 （GB 20950-2020） | 手工 | 1次/月 | 非连续采样 至少3个 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气象色谱法》（HJ/T38-2017） |  | 进出口均需要监测（生产状态下按频次监测） |
| 4 | 汽车装载工序废气排放口 | 甲醇 | 甲醇 | 190mg/Nm3 | 广东省《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001） | 手工 | 1次/月 | 非连续采样 至少3个 | 《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》 （HJ/T 33-1999） |  | 进出口均需要监测 （生产状态下按频次监测） |
| 5 | 汽油油罐车底部发油结束断开快速接头泄漏点 | 汽油泄漏量 | 风速,风向 | 10ml | 《储油库大气污染物排放标准》 （GB 20950-2020） | 手工 | 底部装油结束并断开快接头 | 非连续采样 至少3个 | 底部装油结束并断开快接头时，汽油泄漏量不应超过 10ml，泄漏检测限值为泄漏单元连续 3 次 |  |  |
| 6 | 厂界 | 挥发性有机物 | 风速,风向 | 4.0mg/Nm3 | 广东省《大气污染物排放限值》 （DB44/ 27-2001） | 手工 | 1次/ 半年 | 非连续采样 至少3个 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气象色谱法》（HJ/T38-2017） |  |  |
| 7 | 厂界 | 甲醇 | 风速,风向 | 12mg/Nm3 | 广东省《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001） | 手工 | 1次/ 半年 | 非连续采样 至少3个 | 《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》 （HJ/T 33-1999） |  |  |
| 8 | 法兰及其他连接件、其他密封设备 | 泄漏检测值 | 风速,风向 | 500μmol/mo1 | 《储油库大气污染物排放标准》 （GB 20950-2020） | 手工 | 1次/年 |  | 氢火焰离子化（FID）检测 |  |  |
| 9 | 泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统 | 泄漏检测值 | 风速,风向 | 500μmol/mo1 | 《储油库大气污染物排放标准》 （GB 20950-2020）） | 手工 | 1次/ 半年 |  | 氢火焰离子化（FID）检测 |  |  |
| 10 | 储油库油气收集系统密封点 | 泄漏检测值 | 风速,风向 | 500μmol/mo1 | 《储油库大气污染物排放标准》 （GB 20950-2020）） | 手工 | 1次/ 半年 |  | 氢火焰离子化（FID）检测 |  |  |
| 11 | 厂内 | 挥发性有机物 | 风速,风向 | 20mg/Nm3 | 广东省《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001） | 手工 | 1次/ 半年 | 非连续采样 至少3个 | 《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》 （HJ/T 33-1999） |  |  |

废水监测方案

| 序号 | 排放口名称 | 污染物名称 | 监测 项目 | 排放 限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 采样方法 | 监测方法 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 流量 | 90mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 手工 | 1次/月 | 混合采样 至少3个混合样 | 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》（HJ/T 399-2007）,《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）,《高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法》（HJ/T 132-2003,《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》（HJ/T 70-2001 |  |  |
| 2 | 废水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 流量 | 10mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 手工 | 1次/月 | 混合采样 至少3个混合样 | 《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》（HJ 666-2013）,《水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法》（HJ 665-2013）,《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》（HJ 537-2009）,《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》（HJ 536-2009） |  |  |
| 3 | 废水排放口 | 石油类 | 流量 | 5.0mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 手工 | 1次/季 | 混合采样 至少3个混合样 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ637-2018） |  |  |
| 4 | 废水排放口 | 悬浮物 | 流量 | 60mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 手工 | 1次/季 | 混合采样 至少3个混合样 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB 11901-1989） |  |  |
| 5 | 废水排放口 | pH值 | 流量 | 6-9 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 手工 | 1次/季 | 混合采样 至少3个混合样 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》（GB 6920-1986） |  |  |
| 6 | 废水排放口 | 总有机碳 | 流量 | 20mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 手工 | 1次/ 半年 | 混合采样 至少3个混合样 | 非分散红外吸收法 |  |  |
| 7 | 废水排放口 | 挥发酚 | 流量 | 0.3mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 手工 | 1次/ 半年 | 混合采样 至少3个混合样 | 《水质 挥发酚的测定 溴化容量法》（HJ 502-2009）,《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009） |  |  |
| 8 | 废水排放口 | 总氰化物 | 流量 | 0.3mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 手工 | 1次/ 半年 | 混合采样 至少3个混合样 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》（HJ 484—2009 ）,《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》（HJ823-2017） |  |  |
| 9 | 雨水排放口 | 化学需氧量 | 水温 | / | / | 手工 | 1次/季 | 混合采样 至少3个混合样 | 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》（HJ/T 399-2007）,《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）,《高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法》（HJ/T 132-2003） |  | 2020年8月至2021年底监测频次为1次/日，无异常情况 |
| 10 | 雨水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 水温 | / | / | 手工 | 1次/季 | 混合采样 至少3个混合样 | 《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》（HJ 666-2013）,《水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法》（HJ 665-2013）,《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》（HJ 537-2009）,《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》（HJ 536-2009） |  | 2020年8月至2021年底监测频次为1次/日，无异常情况 |
| 11 | 雨水排放口 | 石油类 | 水温 | / | / | 手工 | 1次/季 | 混合采样 至少3个混合样 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ637-2018） |  | 2020年8月至2021年底监测频次为1次/日，无异常情况 |

地下水监测方案

| 序号 | 检测点位 | 污染物名称 | 监测 项目 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式（手工/在线） | 监测频次 | 采样方法 | 监测方法 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目场地、上游为西北侧附近、下游为东侧空地，共3个点 | 石油类 | 流量 | 0.3mg/L | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | 手工 | 1次/年 | 混合采样 至少3个混合样 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ637-2018） |  |  |

噪声监测方案

| 序号 | 检测 点位 | 污染物名称 | 排放限值dB(A) | 执行标准 | 监测方式 | 监测 频次 | 监测方法 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界外一米处 | 噪声 | 昼间：65/70 夜间：55/55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 手工 | 1次/季 | 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008） |  | 1#罐区厂界西执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准 |

土壤监测方案

| 序号 | 检测 点位 | 污染物名称 | 排放限值（mg/kg） | 执行标准 | 监测方式 | 监测 频次 | 采样方法 | 监测方法 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地范围内3个柱状样点、1个表层样点，占地范围外2个表层样点 | 砷 | 20/60 | 石头村执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第一类用地筛选值标准，其余区域执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值标准 | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 | 《土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》（HI 680-2013) |  |  |
| 2 |  | 汞 | 8/38 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 3 |  | 铅 | 400/800 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》（HJ 803-2016） |  |  |
| 4 |  | 镉 | 20/65 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 5 |  | 镍 | 150/900 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 6 |  | 铜 | 2000/ 18000 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 7 |  | 铬（六价铬） | 3.0/5.7 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》（HJ 1021-2019） |  |  |
| 8 |  | 四氯化碳 | 0.9/2.8 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） |  |  |
| 9 |  | 氯仿 | 0.3/0.9 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 10 |  | 四氯乙烯 | 11/53 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 11 |  | 氯甲烷 | 12/37 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 12 |  | 1,1-二氯乙烷 | 3/9 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 13 | 占地范围内3个柱状样点、1个表层样点，占地范围外2个表层样点 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52/5 | 石头村执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第一类用地筛选值标准，其余区域执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值标准 | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） |  |  |
| 14 |  | 1,1-二氯乙烯 | 12/66 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 15 |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66/596 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 16 |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 10/54 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 17 |  | 二氯甲烷 | 94/616 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 18 |  | 1,2-二氯丙烷 | 1/5 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 19 |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6/10 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 20 |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6/6.8 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 21 |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 701/840 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 22 |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6/2.8 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 23 |  | 三氯乙烯 | 0.7/2.8 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 24 |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05/0.5 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 25 |  | 氯乙烯 | 0.12/0.43 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 26 |  | 苯 | 1/4 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 27 | 占地范围内3个柱状样点、1个表层样点，占地范围外2个表层样点 | 氯苯 | 68/270 | 石头村执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第一类用地筛选值标准，其余区域执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值标准 | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） |  |  |
| 28 |  | 1,2,-二氯苯 | 560/560 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 29 |  | 1,4,-二氯苯 | 5.6/20 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 30 |  | 乙苯 | 7.2/28 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 31 |  | 苯乙烯 | 1290/1290 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 32 |  | 甲苯 | 1200/1200 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 33 |  | 间-二甲苯+ 对-二甲苯 | 163/570 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 34 |  | 邻-二甲苯 | 222/640 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 35 |  | 2-氯酚 | 250/2256 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017） |  |  |
| 36 |  | 苯胺 | 92/260 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 37 |  | 硝基苯 | 34/76 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 38 |  | 苯并[a]蔥 | 5.5/15 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 39 |  | 苯并[a]芘 | 0.55/1.5 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 40 |  | 苯并[b]荧蔥 | 5.5/15 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 41 | 占地范围内3个柱状样点、1个表层样点，占地范围外2个表层样点 | 苯并[k]荧蔥 | 55/151 | 石头村执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第一类用地筛选值标准，其余区域执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值标准 | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017） |  |  |
| 42 |  | 䓛 | 490/1293 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 43 |  | 二苯并[a,h]蔥 | 0.55/1.5 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 44 |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5/15 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 45 |  | 萘 | 25/70 |  | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 |  |  |  |
| 46 |  | 石油烃 | 826/ 4500 | 石头村执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表2第一类用地筛选值标准，其余区域执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表2第二类用地筛选值标准 | 手工 | 1次/5年 | 非连续采样 至少3个 | / |  |  |

## 三、手工监测质量保证

1、机构和人员要求：委托具有相应监测资质检测机构监测。

2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，采用行业标准方法或国家环保部推荐方法。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行。

5、环境废水监测要求：按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中的要求进行。

6、环境地下水监测要求：按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020代替 HJ/T 164-2004）中的要求进行。

7、环境土壤监测要求：按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166 -2004）中的要求进行。

8、环境土壤监测要求：按照《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）中的要求进行。

9、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

## 四、监测点位图